Администрация

сельского поселения «Поселок Дугна»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23  марта 2018 года                                                                                   № 9

Об утверждении актуализированной

схемы   теплоснабжения    сельского

поселения  «Поселок  Дугна»   на

период   2018 - 2032г.

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Дугна», руководствуясь ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», п.1,ст.5 ФЗ от 30.12.04 №210 ФЗ «Об основах регулирования  тарифов организаций коммунального комплекса», ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями и дополнениями), и руководствуясь Уставом сельского поселения «Поселок Дугна» администрация сельского поселения «Поселок Дугна» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения «Поселок Дугна»  на период  2018-2032 г.( согласно приложению).

- Настоящее постановление вступает в силу после подписания, подлежит официальному обнародованию и11 и подлежит  размещению на официальном сайте www.dugna-adm.ru администрации сельского поселения «Поселок Дугна».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

«Поселок Дугна»                                                                             Л.И.Бохан

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Поселок Дугна»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок Дугна»;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «поселок Дугна» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Поселок Дугна».

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Поселок Дугна» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здание, в котором располагается: МДОУ «Дугнинский детский сад», администрация сельского поселения «Поселок Дугна», Дугнинский филиал МКУК «Центральная библиотечная система»,  отделение почтовой связи  поселок Дугна теплоснабжение осуществляется  от угольной котельной. МОУ «Дугнинская общеобразовательная средняя школа», Русинский специнтернат «Дугнинское отделение «Милосердие», поселковая баня в п.Дугна теплоснабжение осуществляются от газовых модульных котельных. Эксплуатацию котельных на территории сельского поселения «Поселок Дугна» осуществляет МУП «Служба Единого Заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

1.Территория сельского поселения «Поселок Дугна»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — поселок Дугна. Площадь поселения на 01.01.2018 г. – 1201 га. Территория сельского поселения расположена на севере - на юго-восток по реке Ока от восточной границы лесного квартала № 7 Дугнинского лесничества до границы с Тульской областью, далее на северо-восток по границе Тульской области до места впадения безымянного ручья северо-восточнее д. Троицкое;

На востоке - на юг по границе Калужской и Тульской областей от реки Ока до восточной границы лесного квартала № 60 Дугнинского лесничества;

На юге - на запад от границы Тульской области по южным границам лесных кварталов № 60, 59 Дугнинского лесничества до дороги Калуга - Тула, далее на северо-запад по дороге, пересекая дорогу Дупли - Меньшикове в месте в 1 км. восточнее пересечения дороги ЛЭП, до грунтовой дороги на урочище Костомарово;

На западе - на север по указанной дороге, пересекая ЛЭП, далее на северо-запад от проселочной дороги до грунтовой проселочной дороги Судаково-Босарево, пересекая дорогу, далее в северном направлении по восточной границе лесных кварталов № 29, 27 Дугнинского лесничества, пересекая ЛЭП, до реки Дугна, поворот на восток по границе, лесного массива, расположенного юго-западнее с. Богданино, затем в северном направлении до безымянного ручья на границе лесного массива и западной границы д. Богданино, далее поворот на запад через р. Дугна до места впадения левого притока в р. Дугна, далее на север по восточной окраине д. Володарское, пересекая ЛЭП, грунтовую проселочную дорогу Борщевка - Дугна, автомобильную дорогу с покрытием Дугна - Володарское, до реки Ока у границы лесного квартала № 7 Дугнинского лесничества.

Численность населения сельского поселения «Поселок Дугна» на 01.01.2018г. –1008 человек.

Административного центра — поселок Дугна- 674 человек.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но   менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная С. В пониженныхС, а максимальная - +35,9температура воздуха составляет 39,3 или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 С, что говорит оМноголетняя амплитуда температур воздуха составляет 84 континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя Стемпература наружного воздуха, |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной С (отопительного8температурой периода | Со средней суточной С0температурой воздуха |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Сведения о котельных по поселениям.

Большая часть жилой застройки сельского поселения осуществляет теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов, остальная часть имеет печное отопление и котлы на твердом топливе. От одной котельной на твердом топливе обеспечивается соцкульбыт: МДОУ «Дугнинский детский сад», администрация сельского поселения «Поселок Дугна», Дугнинский филиал МКУК «Центральная библиотечная система», отделение почтовой связи  поселок Дугна.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Газоиспользующее оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Школа» пос.Дугна УКТА-06 2003г. | МОУ»Дугнинская средняя общеобразовательная школа» пос.Дугна,ул.Ленина,20 | Котлы КЧМ7-6шт.х96кВт Общая N=576кВт (0,6Гкал) КПД 87,6% |
| 2. | Угольная котельная Детский сад» п.Дугна 2003г. | МДОУ «Детский сад «Дугнинский» п.Дугна, ул.Больничная,11 | Котел КВ-300 1шт Общая N=400кВт (0,35Гкал) КПД 75% |

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – пос.Дугна и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и котетджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

В перспективе развития предусмотрено перевод угольной котельной на газовое топливо.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории сельского поселения «Поселок Дугна» эксплуатацию котельных осуществляет единая теплоснабжающая организация МУП «Служба Единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Служба Единого заказчика»» охватывает социально значимые объекты сельского поселения «Поселок Дугна»