Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Оськина М. А.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	18

I.II.5 Инженерно-геологические условия	18

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	21

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	23

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	24

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	25

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	29

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	30

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	39

I.IV Современное использование территории сельского поселения	41

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	41

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	43

I.IV.3 Жилищный фонд	47

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	50

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	53

II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения	54

II.I.1 Население	54

II.I.2 Занятость населения	57

II.II Экономическая база	60

II.III Инженерно-техническая база	62

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	62

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	63

II.III.3 Электроснабжение и связь	64

Список используемой литературы:	66

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» (МО ГП «Поселок Дугна», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Поселок Дугна» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского  поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Ферзиковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Поселок Дугна»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Поселок Дугна».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Дугна» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Поселок Дугна» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – п. Дугна расположен в 65км от Калуги вниз по р. Оке, при впадении в неё р. Дугны, в 18км от райцентра - п. Ферзиково. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования  федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань».  В состав сельского поселения «Поселок Дугна» входят следующие населенные пункты: поселок Дугна, село Богданино, деревня Глебово, деревня Вишняково, деревня Николаевка, деревня Судаково, село Дупли, деревня Троицкое.

Площадь сельского поселения составляет 7 960.7 га, численность населения 1041 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Поселок Дугна»:

На севере - на юго-восток по реке Ока от восточной границы лесного квартала N 7 Дугнинского лесничества до границы с Тульской областью, далее на северо-восток по границе Тульской области до места впадения безымянного ручья в реку Ока северо-восточнее дер. Троицкое;

На востоке - на юг по границе Калужской и Тульской областей от реки Ока до восточной границы лесного квартала N 60 Дугнинского лесничества;

На юге - на запад от границы Тульской области по южным границам лесных кварталов N 60, 59 Дугнинского лесничества до дороги Калуга - Тула, далее на северо-запад по дороге, пересекая дорогу Дупли - Меньшиково в месте в 1 км восточнее пересечения дороги ЛЭП, до грунтовой дороги на урочище Костомарово;

На западе - на север по указанной дороге, пересекая ЛЭП, далее на северо-запад от проселочной дороги до грунтовой проселочной дороги Судаково - Босарево, пересекая дорогу, далее в северном направлении по восточным границам лесных кварталов N 29, 27 Дугнинского лесничества, пересекая ЛЭП, до реки Дугна, поворот на восток по границе лесного массива, расположенного юго-западнее с. Богданино, затем в северном направлении до безымянного ручья на границе лесного массива и западной границы дер. Богданино, далее поворот на запад через р. Дугна до места впадения левого притока в р. Дугна, далее на север по восточной окраине дер. Володарское, пересекая ЛЭП, грунтовую проселочную дорогу Борщевка - Дугна, автомобильную дорогу с покрытием Дугна - Володарское, до реки Ока у границы лесного квартала N 7 Дугнинского лесничества.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Дугна» расположено в пределах в северной части Среднерусской возвышенности на правобережье р. Оки. Вся территория муниципального образования тесно связана с долинным комплексом ландшафтов Калужско-Алексинского каньона, имеющего свои особые черты природной среды, как поверхностными так и подземными водами, причем эрозия носит регрессивный характер.

Для всей территории характерна сильная закарстованность. Рельеф эрозионно-денудационный от слабо-до сильнорасчлененного по площади и глубоко-расчлененный по долинно-балочной сети.

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 112.5 м, урез вод р.Оки, до 245.0 на водоразделе в южной части территории. Абсолютный перепад высот составляет 141.5 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети изменяется от 5-15 м в верховьях эрозионных врезов, до 40-60 м в устьевых частях крупных оврагов. В пределах рек Оки и Дугны относительные перепады высот составляют 50-90 м. У деревни Хитрово, на правом берегу р. Оки, относительный перепад составляет 97.3 м, это максимальное значение для Калужской области.

В геологическом строении данной территории принимают участия отложения в основном каменноугольной системы. Отмечены небольшие участки развития пород меловой и юрской систем. Четвертичные образования представлены отложениями донского ледника. Мощности четвертичных пород изменяются от первых метров на придольных склонах до 15-20 м на водоразделах в южной части площади.

В тектоническом плане территория расположена в пределах Калужско-Бельской структурной зоны. Эта зона представляет собой систему глубинных разломов северо-западного простирания с локальными поднятиями и депрессиями. Глубина залегания этих структур в районе п. Дугна находится на глубинах 0.8-1.4 км. В неотектоническом плане местность приурочена к блоку с активными положительными знаками движения земной коры.

В зависимости от рельефа, геологического строения, геоморфологии, гидрогеологии и прочих выделено семь сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая эрозионная слаборасчлененная равнина. Этот ландшафт формирует водораздельные пространства на абсолютных отметках 230-250 м. Геологический разрез четвертичных образований сверху вниз представлен: покровными суглинками мощностью до 3 м, лессовидными, пылеватыми суглинками мощностью 0.5-2.0 м, моренными суглинками донского оледенения мощностью 2.0-5.0 м,   ниже залегают водноледниковые песчаные гравилистые суглинки с прослоями гравилистых  песков общей мощностью до 10.0 м.

Коренные породы представлены известняками протвинского горизонта и глинами стешенского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. На юге территории, около дер. Дупли, под четвертичными отложениями залегают кварцевые пески и песчаники аптского времени нижнего отдела меловой системы. Рельеф и верхняя часть четвертичных отложений хорошо дренированы, на это указывают и суходольные овраги. Грунтовые воды появляются в песчаных отложениях апта и в протвинских известняках, но эти горизонты значительно сдренированы долинами рек Оки и Дугны. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип. Пологонаклонная средне-сильнорасчлененая эрозионная равнина. Разрез четвертичных отложений аналогичен первому типу ландшафта. Коренные породы представлены плотными сланцеватами глинами стешевского горизонта и известняками тарусского времени нижнего карбона. В пределах этого ландшафта наблюдаются суффозионно-карстовые западины и открытые карстовые провалы с понорами. Грунтовые воды в небольших количествах появляются в низах известняковых слоев михайловского и алексинского горизонтов на глубинах свыше 30 м. Почвы светло-серые лесные смытые на суглинистой основе.

Третий тип. Покато-крутые придолинно-балочное склоны. Эрозионные образования с проявлением линейных и площадных процессов выветривания. Четвертичные образования в значительной степени представляют собой делювиальную породу из смеси четвертичных отложений и коренных пород. Подошва склонов обычно переувлажнена и отмечается небольшие по дебиту источники подземных вод. По склонам наблюдаются обнажения коренных пород. Почвы делювиальные намытые светло-серые лесные на смешанной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма рек. Четвертичные образования представлены в основном аллювиальными песками с примесью мелкого гравия коренных пород. У основания коренных склонов наблюдаются скопление делювиально-коллювиальных отложений. Подошва четвертичных пород представлена грубообломочным материалом местных пород. Общая мощность четвертичных напластований иногда доходит до 20 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями нижнетульского подгоризонта и бобринского горизонта нижнего отдела карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1-3 м. Данный ландшафт является зоной постоянного подтопления и весеннего затоплений. Почвы луговые дерновые на супесчаной основе.

Пятый тип. Коллювиально-оползневой склон. Данный ландшафт развит у коренного склона р. Оки у населенных пунктов Хитрово-Троицкое. Ландшафт представляет собой конгломерат из оползней, осыпей, оплывов в виде ступенчатых небольших террас. Отложения переувлажнены за счет небольших родников. Ландшафт геологически неустойчив.

Шестой тип. Бечевник – представляет собой наклонную площадку вдоль русла р. Оки сложенную грубообломочным материалом коренных пород перемешанных с илисто-глинистым материалом принесенным паводковыми водами. Он полностью затопляется в высокие весенние паводки. Ландшафт переувлажнен за счет подземных вод нижнетульского водоносного горизонта. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей нижнетульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона.

Седьмой тип. Овражно-балочная сеть. Все мелкие овраги с У-образным профилем. Крупные овраги в верховьях имеют также У-образный профиль, который постепенно к устью расширяется и приобретает корытообразную форму. Большинство оврагов постоянного водотока не имеют т.к. верхняя часть геологического разреза дренирована и только в самых низах крупных оврагов, ближе к устью, появляются мелкие ручьи. Все овраги являются поверхностными дренажами для талых и ливневых вод. Тальвеги оврагов сложены делювиальными образованиями вмещающих пород. Почвы намытые делювиальные смешанного состава.

Историко-культурные ландшафты представлены объектами материальной культуры (памятники археологии).

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Ока, р. Дугна, р. Ничига, р. Алешня.

Река Ока - самый большой правобережный приток р. Волги - берет свое начало на высоте 226 м в Среднерусской возвышенности, в 4 км к западу от ст. Малоархангельская на территории Орловской области, где в районе дер. Сеньковские выселки сливаются ручьи Ока и Очка.

До впадения р. Угры Ока течет с юга на север, затем круто поворачивает на восток, а от Алексина - на северо-восток.

Длина реки до г. Калуги - 395 км, в пределах области - 131 км, а площадь бассейна реки до г. Калуги - 54900 км2.

Долина Оки извилистая, резко очерченная. Ширина долины на всем ее протяжении в пределах Калужской области колеблется от 500 м до 1,5 - 2,0 км, достигая у устья р. Угры ширины 3 км. Ширина поймы преимущественно 300 - 500 м. Пойма преимущественно левобережная с луговой растительностью, перемежаемой небольшими рощами.

Ширина русла Оки изменяется от 20 - 40 м до впадения р. Кроны, увеличиваясь до 200 - 250 м у г. Калуги и ниже. Берега реки высокие и крутые, местами скалистые. Дно реки песчаное и глинистое. Скорость течения воды в межень - 0,3 - 0,5 м/сек. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Ока составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Дугна – правый приток реки Оки - берёт начало на границе Калужской и Тульской областей, около посёлков Кутьково и Столбово. Течёт на север, пересекая автодорогу Р-132. Течёт преимущественно по открытой местности. Вблизи устья протекает через лес. Устье реки находится в 1060 км по правому берегу реки Ока, около одноимённого посёлка Дугна. Длина реки составляет 28 км, площадь водосборного бассейна 197 км².

Правый приток Дугны — река Тварожа. Вдоль течения Дугны расположены следующие населённые пункты: Грязново, Дурасово, Шейкино, Широково, Виньково, Глушонки, Богданино и Дугна. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Дугна составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский и упинский. Оба горизонта связаны с толщами известняков. Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренножесткие и жесткие.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района  определяются в основном глубокими эрозионными врезами реками Оки и Дугны, которые доходят до бобриковских и упинских отложений нижнего карбона. Долины рек и определяют режим водоносных горизонтов данного региона.

Водоносные горизонты связанные с известняками окской толщи полностью дренированы долиной р. Оки. Нижнетульский водоносный горизонт связанный с песчаными толщами частично обводнен и его разгрузка происходит у подошвы коренных склонов р. Оки (источники у п. Нов.Дугна) Воды безнапорные гидрокарбонатно-кальциевые умеренножесткие и жесткие.

Упинский водоносный горизонт, связанный с одноименными известняками нижнего карбона, распространен на всей территории и залегает непосредственно под аллювием р. Оки. Воды напорные, но фильтрационные свойства пласта и коэффициент фильтрации сильно варьирует. Воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, жесткие. Это основной водоносный горизонт для хозпитьевого водоснабжения данной местности. У дер. Троицкое разведан и эксплуатируется водозабор на упинский горизонт для водоснабжения г. Тулы.

Ниже упинского водоносного горизонта существует заволжский горизонт приуроченный к озерско-хованским доломитизированным известнякам. Воды очень жесткие сульфатно-гидрокарбонатно-магниево-кальциевые по составу и в качестве питьевых вод не используются.

Гидрологическая характеристика.

Определения зон возможного затопления паводковыми водами р. Оки.

Данные (Московско-Окское бассейновое водное управление. Калужская и Смоленская области)

Таблица 2

| Р.Ока-створ устья р.Дугна |  | «0» графика 112.8 м БС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная характеристика |  |  |  |
| Период 1877-1987, эмпирическая кривая |  |  |  |
| Р % | H, см |  | H, м БС |
| 1 | 1650 |  | 129.3 |
| 5 | 1480 |  | 127.6 |
| 10 | 1380 |  | 125.6 |
| 25 | 1180 |  | 124.6 |
| 50 | 940 |  | 122.2 |

Где: Р %- вероятность затопления в %;  H, см- подъем уровня паводковых вод р.Оки; «0» графика-урез вод р.Оки в устье р.Дугна; H, м БС- абсолютная отметка уровня паводковых вод.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 3

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин Долинный комплекс Типы ландшафтов (местность) | 1 | Развития нижнечетвертичных ледниковых, водноледниковых и покровых отложений. Подстилаются отложениями различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный. На выложенных участках рельефа наблюдается легкое заболачивание. Суффозионные западины. Значительное развитие карста. Глубина залегания основных водоносных горизонтов свыше 50 м. | Покровные суглинки мощностью 1.5-4.0 м не выдержаны по своим несущим свойства как по литорали так и на глубину. Из-за спорадически развитой верховодки местами может развиваться суффозионное проседание грунтов. Условия для одноэтажного строительства простые, для более крупного – средние. Рекомендации: организация поверхностного стока вод и гидроизоляция подвальных помещений. |
|  | 2 | Развития четвертичных ледниковых, водноледниковых и покровых, водноледниковых и покровных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Тоже. Плюс значительный плоскостной смыв. | Тоже. Плюс возможно образования оплывов в четвертичных отложениях при строительстве зданий выше одного этажа. |
|  | 4,5,6 | Развития позднечетвертичных аллювиально-коллювиальных отложений. Подстилаются стратиграфо-генетическими комплексами нижнетульского подгоризонта нижнего карбона. | Прибрежная полоса сложенная обломочными материалом коренных пород. Зона постоянного подтопления в весенний паводок. | Данный ландшафт для строительства неблагоприятный и находится в 50-ти метровой запретной полосе р.Оки. |
|  | 3 | Крутые придолинные и прибалочные склоны. | Сложены делювиально-коллювиальными образованиями при угле наклона поверхности свыше 30°. Интенсивная линейная эрозия, осыпи, оплывы, оползни. | Ландшафт для строительства не пригоден. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Перечень месторождений твердых

полезных ископаемых, расположенных на территории МО СП «Поселок Дугна»

Таблица 4

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (месторождение) | Остаток 01.01.2013 г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | Степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв- не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Минеральные краски, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 204 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хитровское | В 1,5 км к ж.д.ст. Ферзиково, в 1,5 км к З от п. Дугны, 0,5 км западнее дер. Хитрово | 204 | 0 | 0 | Глиняно-известковая краска для фасадных работ, сухая краска для внутренних работ, масляная краска | 0,99 | 2,57 | сухая | Госрезерв | - |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Поселок Дугна» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Поселок Дугна» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Поселок Дугна».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Поселок Дугна» ООПТ отсутствуют.

Однако по результатам проведенного в 2011 году комплексного экологического обследования природных объектов Калужской области планируется придать правовой статус особо охраняемой природной территории (памятника природы) регионального значения территории Калужско-Алексинского каньона (часть, которая расположена на территории СП «Деревня Дугна»).

Характеристика биоразнообразия ландшафтных выделов планируемой особо охраняемой природной территории регионального значения

«Калужско-Алексинский каньон»

Таблица 5

| № п/п | Ландшафтный выдел | Общее число видов | Внесение в Красную книгу | Редкие виды | Редкие и охраняемые вместе | Уникальные виды | Адвентивные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрестности п.Дугна, берег р.Дугна | 199 | 6 | 5 | 11 | 1 | 15 |

Список уникальных видов по урочищам (виды, встречаемые урочищах в Калужско-Алексинском каньоне)

  - Окрестности п. Дугна, берег р. Дугна.

Окопник лекарственный.

Список видов, занесенных в Красную книгу Калужской области

- Окрестности п. Дугна, берег р. Дугна.

Кирказон обыкновенный, Жестер слабительный, Жабрица однолетняя, Ластовень ласточкин, Котовник паннонский, Скабиоза серно-желтая.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны,

прибрежные защитные и береговые полосы рек (ручьев)

Таблица 6

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Дугна | 28 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Ничега | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Алешня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Поселок Дугна» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1. | Корпус чугунолитейного завода | XVIII в. | п. Дугна |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2. | Колокольня Преображенской церкви | к. XVIII в. | с. Богданино |
| 3. | Братская могила |  | п.Дугна |
| 4. | Городище «Любутское-2» | XIII-XVII вв. | дер.Троицкое |
| 5. | Городище |  | дер. Троицкое, в 0,45 км к западу |
| 6. | Городище | 1 пол I тыс н.э., XIII-XIV вв. | дер. Троицкое, в 0,75 км к западу |
| 7. | Селище | XIII-XVII вв. | дер. Троицкое, в 0,45 км к западу |
| 8. | Селище | XII-XIV вв. | дер. Троицкое, в 0,75 км к юго-западу |
| 9. | Стоянка | V-IV тыс. до н.э. | дер. Троицкое, в 0,7 км к северо-западу, пр.берег р.Оки |
| 10. | Стоянка | неолит | п.Дугна, 0,9 км к северо-западу |

На территории МО СП «Поселок Дугна» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельскомом поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО CП «Поселок Дугна» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 9

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1 м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Ока, р. Дугна, р. Ничега, р. Алешня.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Поселок Дугна» расположены 4 объекта влияющих на состояние почвенного покрова:

- 4 кладбища.

По данным администрации МО СП «Поселок Дугна» на территории сельского поселения расположено 4 кладбища:

- п. Дугна, площадь 6 га, размер санитарно-защитной зоны 100 м, степень заполнения 85 %.

- с. Дупли, площадь 0,81 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Вишняково, площадь 0,32 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Троицкое, площадь 0,82 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Сибиреязвенные скотомогильники (захоронения) зарегестрированные в установленном порядке на территории муниципального образования указанных в обращении нет.

Так же на территории муниципального образования в с. Богданино, дер. Глебово, с. Троицкое (1917 г.), дер. Михайловка (1917 г.), Сугоново (1914-1948 гг.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Производится уборка территории населенных пунктов от мусора. Установлены контейнеры объемом 0,75 куб. м. на площадках не ближе 50 метров от жилых домов. Вывоз ТБО производится машиной-мусоровозом на районную свалку ТБО.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в п. Дугна, с. Богданино, дер. Глебово.

Система водоснабжения п. Дугна

Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни h=15 м и объем бака 16 м3, расположенной по адресу ул. Заводская дер. 30а,  по существующим водонапорным сетям диаметром 100 мм из полиэтиленовых труб, 1970 года постройки протяженностью 4,12 км, станция обезжелезивания год постройки 1980 г.

Система водоснабжения с. Богданино

Водоснабжение обеспечивается водой от водонапорной башни объемом 25 м3 по существующим водопроводным сетям. Скважина 1955 года, башня 1981 г. Постройки, протяженность линии 3,5 км, системы очистки нет.

Система водоснабжения дер. Глебово

Водоснабжение обеспечивается водой из водонапорной башни объемом 15 м3, имеется каптаж. Длина линии в пределах 2 км. Постройка каптажа и водонапорной башни до 1960 года. Очистка воды не осуществляется.

В каждом населенном пункте имеются колодцы и родники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Поселок Дугна» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Поселок Дугна» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – п. Дугна расположен в 65км от Калуги вниз по р. Оке, при впадении в неё р. Дугны, в 18км от райцентра - п. Ферзиково. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования  федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань».  В состав сельского поселения «Поселок Дугна» входят следующие населенные пункты: поселок Дугна, село Богданино, деревня Глебово, деревня Вишняково, деревня Николаевка, деревня Судаково, село Дупли, деревня Троицкое.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Поселок Дугна» 2005 года и материалов лесоустройства ГУ «Ферзиковского лесничества».

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 7960.7 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 4365.8 | 54.8% |
| 2. | Земли населенных пунктов | 960.6/899.8 | 12.1% |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 17.8 | 0.2% |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 2556.6 | 32.1% |
| 6. | Земли водного фонда | 59.9 | 0.8% |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 162.4 |
| Общественно-деловая | 4.2 |
| Сельскохозяйственного использования | 654.4 |
| Производственная | 4.9 |
| Инженерной инфраструктуры | 0.1 |
| Транспортной инфраструктуры | 11.8 |
| Рекреационная | 61.7 |
| Специального назначения | 0.3 |
| Общая площадь | 899.8 |
| Поселок Дугна |  |
| Жилая | 73.8 |
| Общественно-деловая | 4.2 |
| Сельскохозяйственного использования | 265.2 |
| Производственная | 4.9 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 6.2 |
| Рекреационная | 61.7 |
| Специального назначения |  |
| Общая площадь | 416.0 |
| Село Богданино |  |
| Жилая | 39.3 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 58.3 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0.1 |
| Транспортной инфраструктуры | 3.2 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 100.9 |
| деревня Вишняково |  |
| Жилая | 6.0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 18.7 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | 0.3 |
| Общая площадь | 25.0 |
| деревня Глебово |  |
| Жилая | 11.4 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 31.3 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 42.7 |
| село Дупли |  |
| Жилая | 12.0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 94.0 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2.4 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 108.4 |
| деревня Николаевка |  |
| Жилая | 3.3 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 80.9 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 84.2 |
| деревня Судаково |  |
| Жилая | 9.9 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 86.2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 96.1 |
| деревня Троицкое |  |
| Жилая | 6.7 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 19.8 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 26.5 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Поселок Дугна» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 32 000 м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 12

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 6,7 | 96 | 88 |
| Панельные | 3,3 | 2 | 3 |
| Блочные | 0,8 | 1 | 5 |
| Смешанные | 0,4 | 2 | 1 |
| Деревянные | 19,5 | 233 | 35 |
| Прочие | 1,2 | 8 | 9 |
| По годам возведения: до 1920 | 0,7 | 13 | - |
| 1921-1945 | 7,5 | 143 | 16 |
| 1946-1970 | 8,2 | 102 | 12 |
| 1971-1995 | 14,1 | 74 | 108 |
| После 1995 г. | 1,4 | 10 | 5 |
| По проценту износа: от 0 до 30 % | 14,9 | 126 | 55 |
| от 31 до 65 % | 13,8 | 175 | 77 |
| от 66 до 70 % | 2,5 | 27 | 9 |
| Свыше 70 % | 0,5 | 14 | - |

- Распределение жилого фонда по этажности и формам собственности

- Таблица 13

| Этажность жилых домов | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв.м | Частная, кв.м |
| 1 | 26591 | 1154 | 25436 |
| 2 | 5409 | 1444 | 3966 |

- Новое жилищное строительство

- Таблица 14

| Год ввода | индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- |
|  | кв.м | домов |
| 2008 | 40 | 1 |
| 2009 | 100 | 1 |
| 2010 | 200 | 1 |
| 2011 | 200 | 1 |
| 2012 | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

- Таблица 15

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 200 | - |
| Из нее: В жилых домах | - | - |
| В многоквартирных жилых домах | 200 | - |
| Число жилых домов, ед. | - | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 2 | - |

Движение жилищного фонда

- Таблица 16

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года – всего | 31900 |
| Прибыло общей площади за год – всего | 200 |
| В том числе: новое строительство | 200 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год - всего | 100 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | 100 |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 32000 |

- Оборудование жилищного фонда

- Таблица 17

| Наимено-вание показа-телей | Всего | В том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | В том числе централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | Отоплением | В том числе централизованным | Горячим водоснабжением | В том числе централизованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) |  | Напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помеще-ний, м2 | 32000 | 4600 | 4600 | 4600 | 900 | 21800 | 900 | - | - | 4600 |  | 21800 | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Поселок Дугна» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Поселок Дугна» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Поселок Дугна» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)

- Таблица 18

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений |  | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др. учреждения и предприятия (указать какие) | Год постройки | % износа |
| МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» | п. Дугна, ул. Ленина, д. 20 | 160 | 73 | одна | муниципальная | типовое | 2003 | - |
| ДОУ «Дугнинский детский сад» | п. Дугна, ул. Больничная, д. 11 | 27 | 26 | одна | муниципальная | Приспособленное (почта, библиотека, администрация) | 1937 | - |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены:

- Дугнинская амбулатория (здание типовое, расположено по адресу: ул. Больничная, 14 а). Численность обслуживающего персонала -3;

- Аптечный пункт (здание типовое, расположено по адресу: ул. Больничная, 14 а). Численность обслуживающего персонала -1.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства имеет большое значение для жизни населения и представлена следующими учреждениями:

- Дом культуры (п. Дугна, ул. Советская, д.1)    на 200 посадочных мест. Здание типовое, 1979 года постройки.

- Библиотека (п. Дугна, ул. Больничная, д.11) с библиотечным фондом 20,6 тыс. экземпляров. Здание приспособленное, 1937 года постройки.

Спортивные сооружения

В настоящее время спортивные сооружения на территории МО СП «Поселок Дугна» отсутствуют.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 19

| № п/п | Наименование объекта | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ферзиковский Райпо | потребкооперация | смешанная | 61,0 | 2 |
| 2. | ИП «Нурмухаметова» | частная | смешанная | 33,0 | 1 |
| 3. | ИП «Антонова» | частная | смешанная | 25,0 | 3 |
| 4. | ИП «Галемина» | частная | смешанная | 25,0 | 1 |
| 5. | М-н Теремок | частная | смешанная | 50,0 | 2 |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении «Поселок Дугна» имеются отделения почтовой связи (п. Дугна, ул. Больничная, д. 11,здание приспособленное 1937 года постройки), баня (расположенная по адресу п. Дугна, ул. Заводская, д. 9, здание типовое 1978 года постройки, общей вместимостью – 20 мест, число персонала-3).

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Поселок Дугна» обслуживает пожарная часть № 48 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в п. Дугна, ул. Больничная, 2.

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Поселок Дугна» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования  федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань». Транспортные связи административного центра сельского поселения поселок Дугна обеспечивает дороги районного значения общего пользования «Ферзиково-Дугна»-«Калуга-Тула»-Борщевка, «Ферзиково-Дугна»-«Калуга-Тула»-Глебово, «Ферзиково-Дугна»-«Калуга-Тула»-Михайловка, «Ферзиково-Дугна»-«Калуга-Тула»-Михайловка-Семеновка, «Ферзиково-Дугна»-«Калуга-Тула»-Судаково, Михайловка-Николаевка, Михайловка-Вишняково.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью МО СП «Поселок Дугна» МР Ферзиковский район

Таблица 20

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| п. Дугна, ул. Центральная | 0,62 | Асфальт |
| п.Дугна, ул. Садовая | 0,62 | Грунт |
| п.Дугна, ул. Заводская | 2,0 | Грунт, щебень |
| п.Дугна, ул. Комсомольская | 1,2 | Грунт |
| п.Дугна, ул. Набережная | 0,9 | Грунт |
| п.Дугна, ул. Заречная | 0,7 | Грунт |
| п.Дугна, ул.Больничная | 0,8 | Асфальт |
| п.Дугна, , ул.Ленина | 1,1 | Грунт, асфальт |
| п.Дугна, ул.Первомайская | 1,7 | Грунт, щебень |
| п.Дугна, ул.Пионерская | 0,2 | Щебень |
| переправа р.Оки,с. Богданино, ул. Советская | 2,7 | Асфальт |
| с.Богданино | 1,5 | Асфальт |
| дер.Судаково | 1,0 | Грунт |
| дер.Глебово | 1,2 | Грунт |
| с.Дупли | 1,0 | Асфальт |
| дер.Вишняково | 1,0 | Грунт |

На территории муниципального образования имеется 1 маршрут школьного автобуса.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

## II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.I.1 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1041  чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 21

| - Населенный пункт | - 2002 г. | - 2003 г. | - 2004 г. | - 2005 г. | - 2006 г. | - 2007 г. | - 2008 г. | - 2009 г. | - 2010 г. | - 2011 г. | - 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - п. Дугна | - 842 | - 843 | - 833 | - 817 | - 822 | - 815 | - 807 | - 705 | - 703 | - 692 | - 686 |
| - с.Богданино | - 306 | - 290 | - 304 | - 300 | - 306 | - 307 | - 295 | - 301 | - 299 | - 298 | - 287 |
| - дер.Судаково | - 35 | - 28 | - 35 | - 29 | - 23 | - 26 | - 31 | - 25 | - 24 | - 23 | - 24 |
| - с.Дупли | - 37 | - 38 | - 36 | - 34 | - 29 | - 28 | - 27 | - 25 | - 25 | - 26 | - 24 |
| - дер.Глебово | - 26 | - 21 | - 20 | - 18 | - 19 | - 18 | - 18 | - 16 | - 16 | - 16 | - 19 |
| - дер.Троицкое | - 3 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - дер.Вишняково | - 3 | - 3 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 |
| - дер.Николаевка | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 |
| - ИТОГО: | - 1253 | - 1224 | - 1233 | - 1203 | - 1204 | - 1198 | - 1182 | - 1076 | - 1071 | - 1058 | - 1041 |

- Механическое движение населения, чел.

Таблица 22

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 12 | 8 |
| 2008 | 21 | 9 |
| 2009 | 20 | 112 |
| 2010 | 15 | 23 |
| 2011 | 22 | 16 |
| 2012 | 24 | 23 |

Ежегодные показатели  механического прироста за период с 2007 - 2012 г. составляет от  12 до 24 человек.

- Естественное движение населения, чел.

Таблица 23

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 14 | 30 |
| 2008 | 12 | 39 |
| 2009 | 13 | 12 |
| 2010 | 15 | 21 |
| 2011 | 13 | 37 |
| 2012 | 6 | 16 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Поселок Дугна» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 12 до 39 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2008 г.

- Возрастная структура населения, чел.

Таблица 24

| Возрастные группы | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.99 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.12 |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 1294 | 1253 | 1041 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста | 287 | 282 | 203 |
| Муж. Жен. | 143 | 139 | 104 |
|  | 144 | 143 | 99 |
| Трудоспособного возраста | 526 | 515 | 544 |
| Муж. Жен. | 257 | 257 | 273 |
|  | 269 | 258 | 271 |
| Старше трудоспособного возраста | 489 | 456 | 294 |
| Муж. Жен. | 200 | 188 | 127 |
|  | 289 | 268 | 167 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 25

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 26

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 245 |
| В отраслях материального производства |  |  |
| 1 | Промышленность | 110 |
| 2 | Строительство | 0 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 2 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 13 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 9 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 35 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 30 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 0 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 46 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 27

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 35 | 16 | 5 | 14 | - | - | 2 | 4 | 25 | 10 | - |
| 2008 | 33 | 14 | 7 | 11 | - | - | 1 | 3 | 20 | 13 | 4 |
| 2009 | 30 | 12 | 6 | 12 | - | - | 2 | - | 21 | 9 | 2 |
| 2010 | 27 | 10 | 5 | 12 | - | - | - | - | 19 | 8 | - |
| 2011 | 27 | 9 | 4 | 14 | - | - | - | - | 19 | 8 | - |
| 2012 | 29 | 10 | 5 | 14 | - | - | - | - | 20 | 9 | - |

## II.II Экономическая база

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Поселок Дугна».

Таблица 28

| Список предприятий и организаций | Профиль деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» | Образование | 25 |
| ДОУ «Дугнинский детский сад» | Дошкольное образование | 5 |
| Дугнинская амбулатория | Медицинское обслуживание | 2 |
| Аптечный пункт | Медицинское обслуживание | 1 |
| Дом культуры | Культура | 2 |
| Библиотека | Культура | 3 |
| Русинский специнтернат, Дугнинское отделение | Социальное обслуживание населения | 20 |
| ОАО «Дугнинский механический завод» | Обработка черных металов | 84 |
| ООО «Дугнинский литейный завод» | Производство чугунного литья | 26 |
| Магазины: «Юбилейный, «Ока», «Заводской», ИП «Антонова», ИП «Големина» | Торговля | 9 |
| ИП «Косарева Д.С.» | Обработка стекла | 12 |
| Турынинское ДРСУ, Дугнинская переправа | Дорожное хозяйство | 5 |
| Служба спасения | Безопасность на водах | 5 |
| Баня | Бытовое обслуживание населения | 3 |
| Пожарное депо | Безопасность населения | 21 |
| ИП «Панфилова» | Грузоперевозки | 1 |
| Администрация сельского поселения | Государственное управление | 3 |
| СЕЗ муниципального района «Ферзиковский район» | Теплоснабжение | 5 |
| ОСЗН Ферзиковского района | Социальное обслуживание на дому | 4 |
| Отделение связи | Связь | 5 |
| Водоканал | Жилищно-комунальное хозяйство | 2 |

## II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение  на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников. Подземные воды используются на хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованная система водоснабжения расположена в п. Дугна, с. Богданино, дер. Глебово. В остальных населенных пунктов водоснабжение производиться из родников и колодцев.

Система водоснабжения п. Дугна

Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни h=15 м и объем бака 16 м3, расположенной по адресу ул. Заводская д. 30а,  по существующим водонапорным сетям диаметром 100 мм из полиэтиленовых труб, 1970 года постройки протяженностью 4,12 км, станция обезжелезивания год постройки 1980 г.

Система водоснабжения с. Богданино

Водоснабжение обеспечивается водой от водонапорной башни объемом 25 м3 по существующим водопроводным сетям. Скважина 1955 года, башня 1981 г. Постройки, протяженность линии 3,5 км, системы очистки нет.

Система водоснабжения дер. Глебово

Водоснабжение обеспечивается водой из водонапорной башни объемом 15 м3, имеется каптаж. Длина линии в пределах 2 км. Постройка каптажа и водонапорной башни до 1960 года. Очистка воды не осуществляется.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоотведение

В населенных пунктах СП «Поселок Дугна» в настоящее время отсутствует централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории поселения отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет).

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Поселок Дугна» проходит отвод магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 г. Его протяженность -3,5 км; диаметр – 219 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь; проектное давление – 55 кгс/см2, проектная производительность – 158,0 млн. м3/год.

Входящая нитка межпоселкового газопровода:

-    давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Распределение газа осуществляется от ГРС Борисово. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через газорегуляторные пункты (ГРП).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.

Комунально-бытовые котельные

Таблица 29

| Наименование н/п | Список объектов | Годовой расход |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | Факт, последний год, тонн (тыс. м3 для газа) | Факт, последний год, в тыс. Гкал | Проектное потребление, тонн (тыс. м3 для газа) | Расчетное потребление, тыс. Гкал |
| п. Дугна | Библиотека, д/сад, администрация | уголь | 90 | 41 | - | - |
| п. Дугна | Баня, школа | газ | - | - | - | - |

### II.III.3 Электроснабжение и связь

В настоящее время населенные пункты сельского поселения «Поселок Дугна» электрифицированы от ПС «Богданино».

Электроснабжение существующей застройки осуществляется от ВЛ 10 кВ, проложенной по территории поселка. Для электроснабжения потребителей на территории поселка расположено две существующие ТП №3 и №10.

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования в населенных пунктах СП «Поселок Дугна» предоставляются ОАО «Центр Телеком».

Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «универсальная услуга связи» установлены таксофоны (2 шт. в поселке Дугна на ул. Советская, 1 (механический з-д, проходная) и ул. Центральная).

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение обслуживает почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

## Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11. 	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	 Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	 Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	 Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК «ГЕО», 2009-2012 г.

16. Проект генерального плана населенного пункта «Поселок Дугна» Ферзиковского района Калужской области  2010 г.

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

28. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

29.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.